附录B 工业软件相关标准与规范

本附录汇集前14章涉及的核心标准和编码规范，作为开发本教材案例项目的参考手册。

B.1 ISO 11820:2020 标准核心条款

对应章节：第3章（需求映射）、第13章（完整案例）

本教材案例基于ISO 11820:2020 Reaction to fire tests — Non-combustibility test。

试验装置要求（Clause 4）

| 组件 | 要求 | 软件数据结构 |
| --- | --- | --- |
| 加热炉 | 维持750±5℃ | PID控制目标值 |
| 炉内热电偶 | 直径1.5mm，位置固定 | T_furnace（Sensor.cs） |
| 样内热电偶 | 位于试样中心 | T_center（Sensor.cs） |
| 样面热电偶 | 接触试样表面 | T_surface（Sensor.cs） |

试验程序（Clause 7）

| 步骤 | 标准要求 | 软件实现 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准 | 10分钟内漂移<2℃ | CheckDrift()漂移算法 | Core/TestMaster1.cs |
| 终止 | 记录满60分钟或温度平衡 | 状态机Recording→Complete | Core/TestMaster1.cs |

结果判定（Clause 8）

材料被判定为不燃，需同时满足：

| 指标 | 限值 | 软件实现 |
| --- | --- | --- |
| 炉内平均温升 | ΔT ≤ 50℃ | CheckTerminateCriteria |
| 表面平均温升 | ΔT ≤ 50℃ | CheckTerminateCriteria |
| 持续火焰时间 | t ≤ 20s | FlameAnalyzer.cs |
| 质量损失率 | Δm ≤ 50% | 手动输入 + 自动计算 |

B.2 Modbus RTU 通信协议

对应章节：第4章（技术选型）、第5章（通信模块设计）

常用功能码

| 功能码 | 名称 | 用途 | 项目中的使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Read Holding Registers | 读保持寄存器 | 读温度设定值 |
| 04 | Read Input Registers | 读输入寄存器 | 读实时温度 |
| 06 | Write Single Register | 写单个寄存器 | 写PID参数 |

报文帧结构

+----------+----------+------------------+------------+
| 地址域   | 功能码    |      数据域       | CRC校验    |
| 1 Byte   | 1 Byte   |     N Bytes      | 2 Bytes    |
+----------+----------+------------------+------------+

⚠️ 注意：字节序陷阱

Modbus标准使用Big-Endian（高位在前），但部分PLC使用Little-Endian。项目中DaqWorker.cs的DoHardwareWork()方法需要注意大小端转换。

B.3 C#编码规范

对应章节：第7章（代码审查清单）、第12章（代码异味）

命名规范

| 类型 | 命名风格 | 项目中的示例 |
| --- | --- | --- |
| 类名/方法名 | PascalCase | ApparatusManipulator, StartTesting |
| 变量/参数 | camelCase | sensorData, targetTemp |
| 私有字段 | _camelCase | _serialPort, _isScanning |
| 常量 | PascalCase | MaxRetryCount |
| 接口 | IPascalCase | ITestMaster（Core/ITestMaster.cs） |

注释规范

所有public方法和属性必须写XML文档注释：

/// <summary>
/// 计算指定时间窗口内的温度漂移量。
/// </summary>
/// <param name="windowMinutes">滑动窗口长度（分钟）</param>
/// <returns>漂移量（℃）</returns>
public double CalculateDrift(int windowMinutes) { ... }

异常处理规范（第5章）

// ❌ 严禁吞掉异常
catch (Exception) { }

// ✅ 记录日志后重新抛出或降级处理
catch (Exception ex)
{
    Log.Error(ex, "读取传感器失败");
    throw; // 或进行降级处理
}

B.4 界面设计规范

对应章节：第8章 工业软件界面设计与实现

工业软件色彩规范（参考ISO 9241）

| 状态 | 颜色 | 色值 | 项目中的使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 正常/运行 | 绿色 | #32CD32 | 通信状态灯 |
| 🟡 警告/就绪 | 黄色 | #FFD700 | Ready状态 |
| 🔴 故障/停止 | 红色 | #FF4500 | 超温报警 |
| ⚪ 离线/未知 | 灰色 | #A9A9A9 | 串口未连接 |

布局原则

| 原则 | 要求 | 项目中的体现 |
| --- | --- | --- |
| F型布局 | 关键信息放左上或顶部 | MainForm温度显示在顶部 |
| 大按钮 | 主操作按钮≥60px高度 | 适配触摸屏（第11章部署环境） |
| 防误触 | 危险操作需二次确认 | "停止加热"弹出确认对话框 |

B.5 版本控制规范

对应章节：第6章 软件配置管理与版本控制

语义化版本号

| 格式 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Major.Minor.Patch | 主版本.次版本.修订号 | v1.0.0 → v1.0.1（修Bug） → v1.1.0（加功能） |

Git分支策略

| 分支 | 用途 | 合并方式 |
| --- | --- | --- |
| master | 仅存放可发布的稳定版本 | 通过PR合并 |
| develop | 日常开发集成 | 特性分支合入 |
| feature/xxx | 每人独立的开发分支 | 完成后PR到develop |

.gitignore必须项

bin/ 
obj/ 
*.user 
appsettings.Development.json   # 第11章：生产密码不入库