附录D 课程实验与习题

本附录提供配套的课程实验和各章习题，帮助读者从理论走向实践。实验按进度排列，与前14章的教学进度对齐。

D.1 课程实验指导

实验一：开发环境搭建与Hello World

对应章节：第1章 + 附录C

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 熟悉VS2022、WinForms基础控件及Git协作流程 |
| 时长 | 2课时 |

步骤：

- 安装Visual Studio 2022及.NET 6 SDK（附录C.1）

- 创建WinForms项目ISO11820demo，添加按钮btnTest

- 点击弹出"Hello Industrial Software"

- 初始化Git仓库，提交代码并推送到GitHub（第6章）

考核：提交GitHub仓库链接。

实验二：数据库设计与CRUD

对应章节：第5章 数据库设计

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 掌握EF Core Code First开发模式 |
| 时长 | 4课时 |

步骤：

- 设计Productmaster实体类（参考Models/Productmaster.cs）

- 配置DbContext，使用dotnet ef migrations add生成数据库

- 在WinForms界面实现对样品的增删改查（DataGridView）

- 验证：重启程序后数据不丢失

考核：演示CRUD功能，截图提交。

实验三：Modbus虚拟通信

对应章节：第5章 通信模块 + 附录C.4

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 掌握串口通信与Modbus RTU协议解析 |
| 时长 | 4课时 |

步骤：

- 安装虚拟串口软件，桥接COM1和COM2（附录C.4）

- 使用Modbus Slave模拟温度传感器（地址1，寄存器40001）

- 编写C#程序读取温度值并显示在界面上

- 进阶：使用NModbus4库简化操作

考核：模拟器修改数值，界面实时同步更新。

实验四：PID控制与实时曲线

对应章节：第5章 PID设计 + 第8章 曲线绘制 + 第10章 参数整定

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 实现温度闭环控制与实时曲线显示 |
| 时长 | 4课时 |

步骤：

- 实现位置式PID算法类（参考第5章PIDController设计）

- 引入OxyPlot库，绘制设定温度（红线）和实际温度（蓝线）

- 创建Timer（1秒/次），使用SensorSimulator模拟炉温响应

- 调整Kp/Ki/Kd参数，观察超调和振荡（第10章实验设计）

考核：设定温度改变时，实际温度能平滑跟随并稳定。

实验五：状态机与试验流程

对应章节：第5章 状态机设计 + 第13章 核心技术

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 实现有限状态机管理试验流程 |
| 时长 | 4课时 |

步骤：

- 定义枚举MasterStatus（Idle, Preparing, Ready, Recording, Complete）

- 实现switch状态机驱动（参考Core/TestMaster1.cs）

- 在界面上显示当前状态，并用颜色区分（附录B.4色彩规范）

- 实现状态转换逻辑：用户点击"开始"→Preparing→温度达标→Ready

考核：演示完整的状态流转。

实验六：单元测试与SIL仿真

对应章节：第9章 测试工程

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 掌握xUnit单元测试和SIL仿真 |
| 时长 | 2课时 |

步骤：

- 创建xUnit测试项目

- 为PID算法编写单元测试（输入固定误差，验证输出）

- 使用SensorSimulator（第9章SIL）进行集成测试

考核：所有测试用例通过，提交测试结果截图。

D.2 各章习题

第1章 软件工程概述

- 为什么说"没有文档的代码不是软件"？

- 工业软件与互联网App在"死机"后果上有什么不同？

第2章 可行性分析

- 列举ISO 11820试验系统在技术、经济、社会三个维度的可行性分析要点。

- 什么情况下应该放弃一个项目？

第3章 需求工程

- 为ISO 11820系统绘制UML用例图。

- 将"系统响应要快"改写为满足NFR格式的可验证需求。

第4章 架构设计

- 如果不使用单例模式，如何在多窗体间共享DaqWorker？给出依赖注入方案。

- 为什么要将硬件通信封装在DaqWorker而不是直接写在MainForm里？

第5章 详细设计

- 绘制TestMaster1的状态转换图。

- 解释PID控制器中Kp、Ki、Kd三个参数各自的物理意义。

第6章 配置管理

- 解释Git中merge和rebase的区别，各适用什么场景？

- 为什么CI/CD流水线中要包含dotnet test步骤？

第7章 团队协作

- Scrum中"Sprint"和"站会"各解决什么问题？

- 什么是Mock First策略？它如何解决"硬件没到就开发不了"的问题？

第8章 界面设计

- 指出以下代码在UI线程中的隐患：

private void btnRead_Click(object sender, EventArgs e) {
    Thread.Sleep(5000); // 模拟耗时操作
    textBox1.Text = "Done";
}

- 为什么工业软件不推荐使用TabControl做多页面导航？

第9章 测试工程

- V模型中，单元测试对应哪个设计阶段？系统测试呢？

- 什么是SIL仿真？它与HIL仿真的区别是什么？

第10章 技术研究

- 设计一个实验验证"GDI+ DrawLines在1万个数据点时的CPU占用率"。列出自变量、因变量和控制变量。

- 为什么不能只报告"准确率"来评估火焰检测算法？

第11章 部署发布

- 框架依赖发布和Self-Contained发布各有什么优缺点？

- 部署时发现"无法连接数据库"，列出5个排查检查点。

第12章 软件维护

- 软件维护的四种类型分别是什么？各举一个ISO 11820项目的例子。

- 当数据库表结构变化时，如何保证旧版本程序还能运行？

第13章 完整案例

- 分析MainForm.cs（186KB）包含哪些代码异味。

- DaqWorker在后台线程更新数据，TestMaster1在另一个线程读取——是否存在线程安全问题？

第14章 实践指导

- 工业软件选题的"三原则"是什么？

- 为什么技术选型不能写"我比较熟悉"？应该用什么方法？

D.3 综合课程设计

题目：小型恒温箱远程监控系统

要求：

| 功能 | 详情 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集 | 使用Modbus Slave模拟温度传感器 | 第5章 + 附录C.4 |
| 实时曲线 | OxyPlot绘制温度曲线 | 第8章 |
| 超温报警 | 温度>100℃时界面变红 + 记录日志 | 第3章NFR + 第5章异常处理 |
| 数据存储 | EF Core存储试验记录 | 第5章 |
| 报告生成 | 自动生成Word报告 | 第8章 |
| 选做：Web API | 手机浏览器查看温度 | 第14章扩展方向 |

评分标准：

| 评分项 | 分值 |
| --- | --- |
| 需求文档（SRS格式） | 15分 |
| 架构设计（四层分层） | 15分 |
| 功能实现 | 35分 |
| 测试报告 | 15分 |
| 文档质量 | 10分 |
| 选做功能 | 10分（加分项） |
| 总分 | 100分 |