# 第1章 工业软件与软件工程概述

## 学习目标

- 理解软件工程的基本概念和发展历程

- 掌握工业软件的定义、分类和技术特征

- 了解软件生命周期模型及其在工业项目中的应用

- 认识项目驱动开发的教学理念

- 初步了解本书案例项目的背景和目标

## 1.1 软件工程的基本概念与发展历程

软件工程（Software Engineering）是将系统化、规范化、可度量的方法应用于软件的开发、运行和维护过程的一门工程学科。它旨在解决“软件危机”——即软件开发成本高、进度延误、质量难以保障等问题。这一概念强调将工程原理（如结构化设计、质量控制和项目管理）引入软件开发，以提升软件的可维护性、可扩展性和可靠性。

软件工程的定义可追溯到1968年北约（NATO）软件工程会议，这是该领域的标志性事件。当时，会议组织者Friedrich L. Bauer首次正式提出“软件工程”概念，将软件开发从“艺术”转向“工程”。这一转变源于20世纪60年代软件规模急剧扩大，导致的“软件危机”——硬件快速发展，而软件开发方法滞后，项目失败率高达70%以上。 早在1963-1964年，美国计算机科学家Margaret Hamilton在开发阿波罗登月计划的飞行软件时，已开始使用“软件工程”一词，以强调其工程化性质。

发展历程大致分为五个阶段，这些阶段反映了从早期手工编程到现代智能化开发的演进：

- 前软件工程时期（1940s-1960s）：这一阶段标志着软件开发的起源。1940s，第一个计算机程序由Ada Lovelace为Charles Babbage的分析机编写，但现代软件工程从ENIAC等早期计算机开始。程序规模小，主要由个人手工编写，使用汇编语言。1950s-1960s，高层语言如FORTRAN（1954年）和COBOL（1959年）出现，推动了编程的标准化。然而，随着项目复杂化（如操作系统开发），出现了“软件危机”：预算超支、延期和 bug 频发。关键事件包括1960s的阿波罗项目，Margaret Hamilton领导的团队开发了错误检测和恢复机制。

- 传统软件工程时期（1960s-1980s）：软件危机促使工程化方法的兴起。1968年NATO会议公开讨论问题，催生了瀑布模型（1970年由Winston Royce提出）、结构化编程（Edsger Dijkstra的“Go To Statement Considered Harmful”，1968年）和文档驱动方法。1970s引入了Pascal（1970年，Niklaus Wirth设计）和C语言（1972年，Dennis Ritchie开发），以及Unix操作系统（1969-1973年）。这一时期强调过程改进，如Frederick Brooks的《人月神话》（1975年）揭示了项目管理难题。同时，计算机辅助软件工程（CASE）工具开始出现。

- 现代软件工程时期（1980s-2000s）：对象导向编程（OOP）兴起，Smalltalk（1980年）和C++（1983年）推动了模块化和复用。过程改进模型如CMMI（Capability Maturity Model Integration，1991年）标准化了开发流程。敏捷方法在1990s后期出现，2001年《敏捷宣言》由Kent Beck等提出，强调迭代开发和用户反馈。知识工程与软件工程开始交叉，引入形式化方法和自动化测试。

- 当代软件工程时期（2010s至今）：融合AI、大数据、DevOps和云计算，强调持续集成/持续部署（CI/CD）。微服务架构和容器化（如Docker，2013年）流行。开源运动（如GitHub，2008年）加速了协作。疫情后，云原生开发和低代码平台兴起。同时，关注可持续性和伦理问题，如AI偏见和软件碳足迹。

- 未来展望：随着量子计算和边缘计算的兴起，软件工程将更注重安全性、分布式系统和自动化（如AI辅助编程）。这一演进体现了抽象层次的不断提升，从机器码到高层框架。

图表建议：此处建议插入“软件工程发展时间轴”示意图，标记出关键节点：1968年NATO会议、1970年瀑布模型提出、2001年敏捷宣言发表等。

在工业领域，软件工程更注重可靠性、实时性和安全性。例如，在自动化系统中（如本教材案例），需集成硬件接口，确保毫秒级响应，以避免生产事故。

## 1.2 工业软件的定义、分类与特征（强调硬件集成、实时性）

工业软件是指应用于工业领域或工业场景、支撑工业企业研发、生产、经营、管理与装备性能提升的应用软件。它是工业技术软件化的结果，是智能制造、工业互联网的核心支撑和“灵魂”。工业软件不仅封装了工业领域的专业知识、经验和模型，还通过数字化手段优化工业流程，帮助企业提质增效降本，并增强高端制造竞争力。 根据中国工业软件产业白皮书（2020），工业软件本质上是“软件化的工业技术”，它依赖于上游计算机硬件、系统软件和中间件，下游服务于离散型（如机械制造）和流程型（如化工）工业领域。 全球工业软件市场规模约4100亿美元，而中国2020年工业软件产品收入达1720亿元，年复合增长率达16%，远高于全球平均水平。 工业软件的发展经历了纯软件阶段、协同应用阶段和“工业云”阶段，目前正向一体化趋势演进，如与工业互联网标识解析结合，实现数据互通和全要素融合。

主要分类（常见四大类，根据业务环节和功能划分）：
工业软件分类遵循“覆盖完全且不交叉”与“扩展性”原则，按业务环节分为研发设计类、生产管控类、运维服务类、经营管理类、过程集成类和其他类。 以下是详细分类及示例：

- 研发设计类：用于产品研发和设计，提高工作效率和创新能力。典型产品包括CAD（计算机辅助设计）、CAE（计算机辅助工程）、CAPP（计算机辅助工艺规划）、CAM（计算机辅助制造）、PLM（产品生命周期管理）。这些软件支持二维/三维建模、仿真分析和多学科优化，代表企业有达索系统、Autodesk、中望软件等。

- 生产管控类（或生产控制类）：用于制造过程管控，提升设备效率和生产透明度。典型产品包括MES（制造执行系统）、APS（高级计划排程）、SCADA（数据采集与监控系统）、DCS（分布式控制系统）、PLC编程软件。重点实现实时数据采集、过程控制和调度优化，代表企业有西门子、GE、宝信软件等。

- 经营管理类（或信息管理类）：用于企业资源管理和运营优化。典型产品包括ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）、EAM（企业资产管理）。这些软件聚焦业务流程串通和资源利用，代表企业有SAP、Oracle、用友网络、金蝶国际等。

- 嵌入式软件：集成于工业设备中，实现设备控制和智能化。典型产品包括设备控制器软件、故障预测与健康管理（PHM）系统。常用于数控机床、传感器等，支持实时优化（RTO）和嵌入式操作系统。

此外，还有过程集成类（如工业APP、MBSE基于模型的系统工程）和运维服务类（如QMS质量管理系统、WMS仓库管理系统），用于跨系统集成和维护。 这些分类体现了工业软件的通用性较低，受行业（如化工 vs. 机械）工艺差异影响大。

核心特征（区别于通用软件）：
工业软件的核心在于其工业属性：它不仅是代码，更是“工业品”，嵌入领域知识，并对实时性、可靠性有极高要求。以下是关键特征，特别强调硬件集成和实时性：

- 硬件集成度高：必须与工业设备（如传感器、执行器、PLC、数控机床）深度耦合，通过接口（如串口、Modbus RTU、OPC UA、PROFIBUS、HART）实现数据交互和控制。 例如，在生产管控类软件中，MDC（制造数据采集）系统通过硬件采集技术对设备进行实时、自动数据采集，实现生产透明化。工业软件运行在芯片中，指示硬件操作（如控制显示器），并支持物理网关和接口平台（如微服务架构）实现异构系统集成，解决数据孤岛问题。 这使得工业软件能桥接信息物理系统（CPS），构建数字孪生，支持虚实迭代优化。

- 软硬件调试的困难性（虚实结合痛点）：工业软件开发往往面临“硬件未就绪软件需先行”的矛盾。依赖物理硬件进行测试不仅成本高、风险大，且难以复现极限工况。这就要求在工程实践中引入软硬件在环仿真（HIL）或Mock服务技术，通过软件模拟硬件行为来解耦开发依赖。这也正是本书后续章节（第8章）将重点讲解“脱离硬件运行的仿真模式”的原因。

- 实时性要求严格：数据采集与控制响应时间通常在毫秒级，甚至微秒级（硬实时），延迟可能导致安全事故或生产中断。 实时系统分类包括软实时（大部分应用，毫秒级，如MES调度）和硬实时（运动控制，微秒级，如PLC控制）。例如，在嵌入式软件中，实时优化（RTO）确保系统在复杂环境中快速响应，支持边缘计算和5G融合。 这区别于通用软件的“最佳努力”模式，工业软件需保证确定性响应，以避免成本或安全损失。

- 高可靠性与安全性：故障容错能力强，数据差错可能造成巨大经济损失甚至人身伤害。采用冗余设计、加密和安全协议，确保系统稳定运行，支持国家标准如ISO/IEC 62443工业网络安全。

- 工业知识驱动：嵌入大量领域特定机理模型（如PID控制、热平衡计算、知识图谱），结合AI、大数据和工业机理，形成松耦合组件，实现知识复用。 例如，工业APP通过结构化描述和可视化交互，将工业技术转化为可优化的模型。

- 长生命周期：需支持20年以上维护与演化，适应工业设备的长期使用，支持平台化架构（如“平台+应用”模式）和软件定义制造（SDM），实现动态升级和云化。

这些特征决定了工业软件开发必须采用工程化、过程化的方法，如敏捷开发、持续集成（CI/CD）和基于模型的系统工程（MBSE），以应对复杂性和不确定性。

## 1.3 软件生命周期模型在工业项目中的应用（包括敏捷与计划驱动）

软件生命周期模型（Software Development Life Cycle, SDLC）定义了软件从概念提出、需求分析、设计、实现、测试、部署到维护与退役的全过程。它提供了一个框架，帮助开发团队系统化管理项目，确保软件质量、成本控制和时间效率。 SDLC的核心在于过程化管理，强调文档、评审和变更控制，以应对软件开发的复杂性。在工业项目中，SDLC模型的选择尤为关键，因为工业软件往往涉及硬件集成、安全法规（如IEC 61508标准）和长期维护，项目失败可能导致生产中断或安全事故。 工业项目中常用两种主要范式：计划驱动模型和敏捷模型，它们可独立使用或混合应用，以适应不同场景。

- 计划驱动模型（Plan-Driven Models，如瀑布模型、V模型）：这些模型强调前期规划和文档驱动，采用线性或结构化流程，每个阶段输出作为下一个阶段输入，具有预测性和可追溯性。

  - 瀑布模型（Waterfall Model）：由Winston Royce于1970年提出，分为需求分析、系统设计、实现、集成测试、部署和维护六个阶段。 优点：结构清晰、易于管理大型项目；缺点：灵活性低，需求变更成本高。

  - V模型（V-Model）：扩展自瀑布，强调测试与开发的对应（如单元测试对应详细设计），常用于安全关键系统。 适合需求稳定、法规严格的工业项目（如核电或医疗设备软件），因为它支持早期风险识别和验证。 在工业中，计划驱动模型常用于硬件密集型项目，确保合规性（如符合ISO 26262汽车功能安全标准）。

- 敏捷模型（Agile Models，如Scrum、Kanban）：这些模型基于2001年《敏捷宣言》，强调迭代增量开发、用户反馈和适应性变更。

  - Scrum：以2-4周的“冲刺”（Sprint）为单位，包括每日站会、冲刺规划、回顾和演示。 角色包括产品所有者、Scrum Master和开发团队。

  - Kanban：可视化工作流，使用看板跟踪任务状态，强调持续交付而非固定迭代。 优点：响应快速、用户参与度高；缺点：文档较少，可能导致可追溯性问题。

  - 敏捷适合需求不确定、快速迭代的工业数字化转型项目（如IoT系统或软件升级），因为它支持持续集成（CI）和持续部署（CD），减少交付时间。

| 维度 | 计划驱动模型（如瀑布/V模型） | 敏捷模型（如Scrum） | 工业项目适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求明确度 | 需预先定义，变更成本高 | 哪怕即使后期也欢迎变更 | 硬件接口明确（计划） vs 用户UI多变（敏捷） |
| 文档与流程 | 重视文档与严格流程 | 重视可工作的软件与沟通 | 需合规审计/安全认证（计划） vs 需快速验证（敏捷） |
| 交付方式 | 线性推进，最后集成 | 迭代开发，持续交付 | 硬件系统联调（计划） vs 软件功能迭代（敏捷） |
| 适用性 | 需求稳定、安全关键型系统 | 需求不确定、探索型系统 | 嵌入式底层（计划） vs 上位机管理层（敏捷） |

对比说明：通过上表可以看出，为何本案例前期偏计划驱动（硬件协议定死），后期偏敏捷（UI优化）。
在工业项目中的应用实践：

- 计划驱动常用于前期需求明确的硬件集成项目（如本教材案例的建筑材料不燃性试验自动化系统），例如初始阶段定义Modbus通信协议和PID控制需求，确保硬件软件兼容。 在制造业中，计划驱动应用于大型ERP实施或DCS系统开发，避免后期变更影响生产线。

- 敏捷用于后期优化与维护阶段，支持快速响应工艺变化。例如，在智能工厂项目中，敏捷允许迭代改进实时数据处理算法，融入用户反馈。 工业案例包括西门子采用Scrum开发工业物联网平台，缩短上市时间30%。

- 混合模式（Hybrid）越来越流行：前期用计划驱动定义范围和风险（如需求规格和架构设计），后期敏捷迭代实现（如模块开发和测试）。 这在工业4.0项目中常见，例如GE的Predix平台结合瀑布的规划与敏捷的交付。 混合模式平衡了预测性和灵活性，适用于本案例的自动化系统：前期固定硬件接口标准，后期迭代UI和算法优化。

选择模型时需综合考虑项目规模（大型项目偏计划驱动）、风险水平（高风险项目需早期验证）、团队经验（敏捷需成熟团队）、法规要求（如航空工业的DO-178C标准偏计划驱动）和环境不确定性（高不确定性偏敏捷）。 最终，SDLC模型的选择应服务于工业软件的核心目标：可靠性、实时性和长期可维护性。

## 1.4 案例导入：建筑材料不燃性试验自动化系统简介

本教材以"建筑材料不燃性试验自动化系统"作为贯穿全书的案例项目。本节对该项目进行概要性介绍，帮助读者建立整体认识，具体的技术细节将在后续章节中逐步展开。

### 1.4.1 项目背景

建筑防火安全的重要性

建筑材料的防火性能是建筑安全的重要指标，直接关系到人民生命财产安全。我国每年因建筑火灾造成的直接经济损失超过数十亿元，其中相当比例与建筑材料的燃烧性能相关。因此，对建筑材料进行科学、准确的不燃性检测具有重要的社会意义和经济价值。

国际标准与检测要求

ISO 11820:2020《建筑材料和制品燃烧性能试验——不燃性试验》是国际通用的建筑材料不燃性检测标准，规定了评定建筑材料不燃性的试验方法。试验的基本流程是：将圆柱形试样置于750°C恒温炉中，记录温度变化曲线，观察火焰现象，测量质量损失。

根据标准，材料被判定为不燃性需同时满足：炉内平均温升不超过50°C、试样平均质量损失不超过50%、无持续燃烧超过20秒的火焰。

传统检测方式的痛点

传统的不燃性试验主要依赖人工操作，存在以下问题：

| 问题类别 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 操作效率低 | 人工记录数据，每秒需手动读取多个温度值 |
| 数据准确性差 | 人工读数存在误差，记录可能遗漏或错误 |
| 判定主观性强 | 火焰观察依赖人眼，不同操作员判定不一致 |
| 报告编制耗时 | 手工计算、绘图、编写报告需数小时 |
| 可追溯性不足 | 纸质记录难以长期保存和检索 |

这些问题难以满足现代质量管理体系的要求，亟需通过自动化手段解决。

### 1.4.2 系统目标

开发一套符合ISO 11820:2020标准的自动化试验系统，核心目标包括：

- 自动化数据采集：实时采集炉内温度、表面温度、中心温度，采样频率1Hz

- 智能温度控制：PID闭环控制实现750°C±5°C恒温，支持手动/自动模式切换

- 火焰自动检测：基于计算机视觉技术自动识别和记录火焰现象

- 自动报告生成：自动计算指标、绘制曲线、生成符合规范的试验报告

### 1.4.3 系统架构概览

本系统采用分层架构设计，从上到下分为四个层次：

图表建议：此处建议插入本系统的4层架构逻辑视图，清晰展示从下层Modbus硬件通信到上层UI界面的数据流向，替代纯文本框图，增强视觉直观性。

+------------------------------------------------------------------+
|                        用户界面层                                 |
|         登录界面 | 主控界面 | 试验界面 | 报告界面                |
+------------------------------------------------------------------+
                              |
+------------------------------------------------------------------+
|                        业务逻辑层                                 |
|      试验控制器(TestMaster) | 火焰分析器 | 报告服务               |
+------------------------------------------------------------------+
                              |
+------------------------------------------------------------------+
|                        数据访问层                                 |
|         数据库访问 | CSV数据服务 | 配置服务 | 缓存服务            |
+------------------------------------------------------------------+
                              |
+------------------------------------------------------------------+
|                        硬件通信层                                 |
|           串口通信 | Modbus RTU协议 | 视频采集                    |
+------------------------------------------------------------------+

各层的详细设计将在第4章"软件架构设计与技术选型"中深入讲解。

### 1.4.4 工业软件特征体现

本系统是典型的工业软件，充分体现了1.2节所述的工业软件核心特征：

| 特征 | 在本系统中的体现 |
| --- | --- |
| 硬件集成 | 通过Modbus RTU协议与PID温控器通信，实现闭环温度控制 |
| 实时性 | 1秒采样周期，毫秒级响应，满足试验数据采集要求 |
| 可靠性 | 双热电偶冗余测量，异常状态检测与处理机制 |
| 领域知识 | 嵌入PID控制算法、温度漂移计算、ISO标准判定逻辑 |

这些特征使得本案例成为学习工业软件开发的理想载体。

### 1.4.5 技术栈概览

本系统选用成熟稳定的技术方案，主要技术栈如下：

| 技术领域 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | C# (.NET 6) | 现代化、跨平台、生态丰富 |
| 界面框架 | Windows Forms | 成熟稳定，适合工业应用 |
| 数据库 | SQL Server | 企业级数据库，可靠性高 |
| 硬件通信 | FluentModbus | 专业Modbus库 |
| 计算机视觉 | Emgu.CV | OpenCV的.NET封装 |
| 报表生成 | ClosedXML | Excel生成 |

技术选型的详细依据和评估方法将在第4章中讨论。

### 1.4.6 案例项目与教材章节的对应关系

本案例项目将贯穿教材各章节，每章结合具体的开发任务进行讲解：

| 开发阶段 | 对应章节 |
| --- | --- |
| 项目启动与规划 | 第2章 可行性分析、第3章 需求工程 |
| 系统分析与设计 | 第4章 架构设计、第5章 详细设计 |
| 系统实现 | 第6-12章 各模块实现 |
| 测试与部署 | 第13-14章 测试、第17章 部署 |
| 项目管理 | 第15章 版本控制、第16章 用户手册 |
| 维护与演化 | 第18章 软件维护 |

通过这种"边学边做"的方式，读者将在完成案例项目的过程中，系统掌握工业软件开发的全流程。

### 1.4.7 学习路线图

建议读者按以下路线学习本案例：

- 第一阶段（第1-3章）：理解软件工程基础，完成需求分析

- 第二阶段（第4-5章）：掌握架构设计方法，完成系统设计

- 第三阶段（第6-12章）：学习核心技术，实现系统功能

- 第四阶段（第13-18章）：掌握测试、部署、维护等工程实践

每个阶段结束后，读者应能产出相应的工程文档或可运行的代码模块。

## 1.5 项目驱动开发的教学理念与实践意义

### 1.5.1 项目驱动教学的核心理念

项目驱动教学（Project-Based Learning, PBL）是一种以真实项目为载体、以学生为中心的教学方法。在软件工程教育中，项目驱动教学具有独特的优势：

理论与实践的有机结合

传统的软件工程教学往往侧重于理论知识的讲授，学生虽然掌握了概念，但缺乏实际应用能力。项目驱动教学通过真实项目，让学生在"做中学"，将抽象的理论知识转化为具体的实践技能。

完整的软件开发体验

通过贯穿全书的案例项目，学生能够体验软件开发的完整生命周期：从需求分析、架构设计、编码实现、测试验证到部署维护，形成对软件工程的系统性认识。

工程思维的培养

工业软件开发不仅需要编程技能，更需要工程思维：如何权衡技术选型、如何管理项目风险、如何保证软件质量、如何进行团队协作。这些能力只有通过实际项目才能有效培养。

### 1.5.2 案例项目的教学价值

1. 工业软件的典型代表

建筑材料不燃性试验自动化系统是典型的工业软件，涵盖了工业软件的核心特征：

- 硬件集成（Modbus通信、传感器接口）

- 实时性要求（秒级数据采集）

- 可靠性要求（试验数据准确性）

- 领域知识嵌入（ISO标准、PID控制）

2. 适中的复杂度

该项目规模适中，既不会因过于简单而缺乏挑战性，也不会因过于复杂而难以在教学周期内完成。学生可以在一个学期内完成核心功能的开发。

3. 丰富的技术栈

项目涉及多种技术领域：

- 桌面应用开发（Windows Forms）

- 数据库设计与访问（SQL Server, EF Core）

- 硬件通信（串口、Modbus）

- 计算机视觉（OpenCV）

- 报表生成（Excel、PDF）

这种技术多样性有助于拓宽学生的技术视野。

### 1.5.3 如何将不燃性试验系统映射到软件生命周期

本案例项目的开发过程完整对应软件生命周期的各个阶段：

| 生命周期阶段 | 案例项目对应内容 |
| --- | --- |
| 可行性分析 | 评估技术可行性（Modbus兼容性）、资源可行性 |
| 需求分析 | 分析ISO 11820标准要求，定义功能与非功能需求 |
| 架构设计 | 设计分层架构，选择技术栈 |
| 详细设计 | 设计类图、数据库模型、接口规范 |
| 编码实现 | 实现各层模块：硬件通信、业务逻辑、用户界面 |
| 测试验证 | 单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试 |
| 部署上线 | 系统安装、数据库部署、用户培训 |
| 运维维护 | 故障处理、功能升级、性能优化 |

### 1.5.4 学习建议

1. 循序渐进

建议按照教材章节顺序学习，每章完成后进行相应的实践练习。不要急于求成，扎实掌握每个阶段的知识和技能。

2. 动手实践

软件工程是实践性很强的学科，仅靠阅读是不够的。建议读者搭建开发环境，跟随教材完成代码编写和调试。

3. 团队协作

软件开发很少是单打独斗，建议组建3-5人的学习小组，模拟真实的开发团队，体验团队协作的过程。

4. 文档意识

工业软件开发非常重视文档，建议在学习过程中养成编写文档的习惯，包括需求文档、设计文档、测试文档等。

## 本章小结

本章介绍了软件工程的基本概念和工业软件的特点，为后续学习奠定了理论基础。通过案例项目的导入，学生对即将开发的系统有了初步认识。

关键知识点:

- 软件工程的定义和基本原则

- 工业软件的分类和技术特征

- 软件生命周期模型的选择

- 项目驱动教学的理念和方法

## 思考与练习

- 简述软件工程产生的背景和意义。

- 工业软件与普通应用软件有哪些主要区别？

- 针对本案例项目，你认为应该采用哪种软件生命周期模型？为什么？

- 调研一个你熟悉的工业软件，分析其技术特征。

## 本章作业

作业：小组讨论并撰写项目初步简介报告（1-2页）

要求：

- 小组3-5人，围绕"建筑材料不燃性试验自动化系统"进行讨论

- 报告应包含以下内容：

  - 项目背景（传统试验方式存在哪些问题？）

  - 系统目标（要解决什么问题？达到什么效果？）

  - 预期功能（系统应具备哪些核心功能模块？）

  - 潜在风险（开发过程中可能遇到哪些困难？）

  - 技术难点（哪些技术实现有挑战性？）

  - 初步团队分工（各成员负责什么工作？）

- 报告中应包含1-2张示意图（系统架构图、功能模块图等，可手绘）

- 字数控制在1-2页

提交格式：Word/PDF，文件命名为"第1章作业小组X组长姓名.docx"

截止时间：下节课前

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 项目背景分析 | 15分 | 问题描述清晰，理解准确 |
| 系统目标 | 15分 | 目标明确，具有可行性 |
| 预期功能 | 20分 | 功能完整，模块划分合理 |
| 风险与难点分析 | 20分 | 识别准确，有初步应对思路 |
| 团队分工 | 15分 | 分工合理，职责明确 |
| 文档规范 | 15分 | 格式规范，表达清晰，图表得当 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 可参考本章1.4节"案例导入"中的系统介绍

- 思考ISO 11820标准对系统的要求

- 关注工业软件的核心特征如何在本系统中体现